Documentación del componente SmartPot-IoT El firmware de un cultivo real MicroPython en un ESP32, físico o simulado en Wokwi: sensores, pantalla, actuadores y contrato MQTT v1 con TLS, con su circuito, su ciclo principal, su configuración y sus pruebas.

DOCUMENTO VERSIÓN EQUIPO PROYECTO SmartPot-IoT 1.1 · octubre 2026 SmartPotTech smartpot.app

DOCUMENTO

# Ficha del documento

| CAMPO | VALOR |
| --- | --- |
| Proyecto | SmartPot · smartpot.app |
| Componente | SmartPot-IoT |
| Versión | 1.1 · octubre 2026 |
| Alcance | Circuito, módulos del firmware, ciclo principal, comandos, conexión segura, configuración y pruebas |
| Documentación de la plataforma | Documentación técnica, recorrido del proyecto, ciclo de vida y diagramas generales |
| Mantenimiento | Se genera desde docs/ de este repositorio con las herramientas de .github/docs/tools; se actualiza con cada cambio del componente |

CONTENIDO

# Contenido

1. Propósito

2. Arquitectura del componente

3. Ciclo principal

4. Comandos

5. Conexión segura

6. Configuración

7. Pruebas

8. Puesta en marcha

PARTE I El componente

SECCIÓN 01

# Propósito

## En palabras simples

SmartPot-IoT es el programa que corre en el dispositivo de un cultivo real: un ESP32 con sus sensores, sus actuadores y una pantalla. Mide, muestra, publica las lecturas en el broker de SmartPot y obedece las órdenes que llegan, confirmando cada una. No decide nada por su cuenta: la API y el asistente deciden. El mismo firmware corre en una placa física o en Wokwi, y en los dos casos el cultivo es real para la plataforma; los cultivos virtuales, en cambio, los simula SmartPot-DataGenerator.

SECCIÓN 02

# Arquitectura del componente

Figura 1  ·  SmartPot-IoT por dentro

| COMPONENTE | PIN ESP32 | ESCALA ENVIADA |
| --- | --- | --- |
| DHT22 (temperatura y humedad del aire) | GPIO 15 | °C y % |
| Sensor de luz (potenciómetro en Wokwi) | GPIO 34 | 0–2000 lux |
| Sensor de pH | GPIO 35 | 0–14 |
| Sensor de TDS | GPIO 32 | 0–3000 ppm |
| Humedad del sustrato | GPIO 33 | 0–100 % |
| Bomba de agua | GPIO 19 | WATER_PUMP |
| Luz ultravioleta | GPIO 18 | UV_LIGHT |
| Ventilador | GPIO 5 | FAN |
| LCD 20×4 I2C | SCL 16 · SDA 17 | — |

PARTE II Funcionamiento

SECCIÓN 03

# Ciclo principal

Figura 2  ·  Ciclo principal del firmware

SECCIÓN 04

# Comandos

Figura 3  ·  Cómo atiende una orden

SECCIÓN 05

# Conexión segura

| PARÁMETRO | VALOR |
| --- | --- |
| Broker | mqtt.smartpot.app:8883, MQTT sobre TLS 1.2 o superior |
| Certificado | Firmado por la CA propia de SmartPot; el firmware lo verifica con la CA pública que trae config.py en BROKER["CA_CRT"] |
| Usuario y clave | El id del cultivo y la clave del dispositivo, que la PWA muestra una sola vez al crear el cultivo real o al rotarla |
| Client id | smartpot-<cropId> |
| Estado | online retenido al conectar y offline como última voluntad |

WOKWI Deja tu copia del proyecto como privada: quien vea config.py puede publicar como tu cultivo. Si se filtra, genera una nueva clave desde la pestaña Dispositivo.

PARTE III Operación

SECCIÓN 06

# Configuración

La PWA genera config.py en su guía de conexión, con la red WiFi (la tuya o Wokwi-GUEST), el bloque SMARTPOT del cultivo y el bloque BROKER con la CA del broker. config.py no se versiona; config.example.py es la plantilla.

| CLAVE | USO |
| --- | --- |
| WIFI.ssid, WIFI.password | Red a la que se conecta el ESP32 |
| SMARTPOT.crop_id, device_key | Cuenta MQTT del cultivo real |
| SMARTPOT.host, port, tls | Broker y uso de TLS |
| BROKER.CA_CRT | CA pública de SmartPot en PEM; con ella el firmware verifica el certificado del broker |
| SMARTPOT.interval_seconds | Segundos entre lecturas (30 por defecto) |

SECCIÓN 07

# Pruebas

uv run ruff check . y uv run pytest: 15 pruebas con CPython y módulos de MicroPython simulados sobre el contrato MQTT, los comandos y su ACK (con la duración en segundos, minutos u horas), el apagado por tiempo de los actuadores, la escala de los sensores, la verificación del broker con la CA de la plantilla y el respaldo de TLS en versiones anteriores de MicroPython.

SECCIÓN 08

# Puesta en marcha

| DÓNDE | PASOS |
| --- | --- |
| Placa física | Arma el circuito, graba MicroPython 1.23, copia fs/ con mpremote, agrega tu config.py (ya trae la CA) y enciende |
| Wokwi en el navegador | Abre el proyecto, pega tu config.py y ejecuta; la red Wokwi-GUEST tiene salida a internet |
| Wokwi local | uv sync, inicia la simulación con wokwi.toml y ejecuta uv run python start.py |